// PROJECT  : RPNCalculator

// PURPOSE  : An ACES implementation of Reverse Postfix (Polish) Notation

// COURSE   : TEJ3M

// AUTHOR   : In Class

// DATE     : 2026 03 02-04

// REFERENCE: http://darcy.rsgc.on.ca/ACES/TEI3M/Tasks.html#RPN

#define DEBUG true

#define KEYPAD A5

#define INTERVAL 300

#define FIX 3  //the number of displayable decimal places for floats

uint16_t thresholds[16] = { 55, 58, 62, 66, 74, 80, 88, 96, 115, 130, 150, 177, 255, 340, 512, 1023 };

char keys[] = { '+', 'E', '.', '0', '-', '3', '2', '1', '*', '6', '5', '4', '/', '9', '8', '7' };

char operand[12];  //current operand buffer  (12 chars is reasonable)

char newKey[2];    //buffer for conversion of char to string

void setup() {

if (DEBUG) {

Serial.begin(9600);

while (!Serial) {};

}

}

void loop() {

char ch = getEntry();  //Acquire the keypad character

process(ch);           //Do one of three things(operand/operator/ENTER)

}

void process(char ch) {

if (isDigit(ch) || ch == '.') {  // Is the character a digit?

strncat(operand, &ch, 1);      // If so add char to the end operand

if (DEBUG) {

Serial.print("Digit\t");

Serial.println(operand);

}

} else if (isOperator(ch)) {  //Is it an operator?

if (DEBUG) {                //If so, just display it for now...

Serial.println("Operator");

}

} else {                         //OK, it must be the (E)NTER key

float result = atof(operand);  //convert string to its float equivalent

if (DEBUG) {

Serial.print("ENTER\t");

Serial.println(result, FIX);

}

operand[0] = '\0';  //reuse the operand buffer for the next number

}

}

// 'predicate' function determines if input is one of four operators...

boolean isOperator(char ch) {

return ch == '+' || ch == '-' || ch == '*' || ch == '/';

};

//reads an analog voltage from the keypad and maps it to a key

char getEntry() {

uint16_t reading;

while ((reading = analogRead(KEYPAD)) == 0) {};

//loop through the thresholds array looking for a match for reading...

uint8_t index = 0;

while (reading > thresholds[index]) {

index++;

}

//publish...

if (DEBUG) {

Serial.print(reading);

Serial.print('\t');

Serial.print(keys[index]);

Serial.print('\t');

}

delay(INTERVAL);  //pause...

return keys[index];

}