| High Level ? | Machine Level |  | CHUMP (Assembly) Level | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Address | Instruction |  |  |
| top: i = 2; | 0000 | 1000 0010 | READ 2 | addr ← 2, pc++ |
| a = ram[i]; | 0001 | 0001 0000 | LOAD IT | accum ← [2], pc++ |
| a++; | 0010 | 0010 0001 | ADD 1 | accum ← accum+1, pc++ |
| ram[i] = a; | 0011 | 0110 0010 | STORETO 2 | [2] ← accum, pc++ |
| ;repeat | 0100 | 1100 0000 | GOTO top | pc ← top |